ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к итоговой аттестационной работе (IT-проекту)

на тему: «Разработка и исследование автоматизированной системы управления парковочным пространством на основе технологий компьютерного зрения и распределенных вычислений»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Наименование проекта: Автоматизированная система управления парковочным пространством (АСУПП).

Шифр проекта:

Разработчик: G164

Заказчик:

Сроки выполнения: 01.01.2026 - 06.07.2026

Основание для разработки: итоговая аттестационная работа в рамках дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Искусственный интеллект в транспортных системах».

2. АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ

В условиях стремительной урбанизации и роста автомобильного парка проблема эффективного управления парковочным пространством становится одной из ключевых задач современной городской инфраструктуры. По данным различных исследований, в крупных городах до 30% транспортного потока составляют автомобили, находящиеся в поиске свободного парковочного места. Это приводит к:

- увеличению времени поездок;

- повышению уровня выбросов вредных веществ;

- дополнительному износу дорожного покрытия;

- снижению качества жизни горожан;

- потерям выручки парковочных операторов из-за ошибок ручного учета.

Существующие коммерческие решения (P360, Iptronic, SKIDATA, ParkingEye) обладают высокой точностью (до 99,8%), но имеют ряд существенных недостатков:

- высокая стоимость внедрения (от 3 млн руб. для парковки на 200 мест);

- зависимость от производителя и закрытость API;

- сложность масштабирования;

- ограниченные возможности интеграции с внешними системами;

- ежегодные лицензионные платежи (15–22% от стоимости).

Таким образом, актуальной является задача разработки доступного, масштабируемого и гибкого решения, использующего современные технологии компьютерного зрения и распределенных вычислений.

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Цель работы — разработка и исследование автоматизированной системы управления парковочным пространством, обеспечивающей высокую точность распознавания номерных знаков, надежное управление парковочными сессиями и эффективную обработку большого количества транзакций в реальном времени.

Задачи проекта:

- Провести анализ существующих решений в области автоматизации управления парковками и технологий распознавания номерных знаков.

- Спроектировать микросервисную архитектуру системы управления парковочным пространством.

- Реализовать модуль распознавания номерных знаков с использованием каскадов Хаара и EasyOCR.

- Реализовать модуль управления парковочными сессиями и биллинга.

- Реализовать систему асинхронной обработки задач на основе Celery и Redis.

- Создать модель данных и реализовать взаимодействие с PostgreSQL через SQLAlchemy.

- Провести тестирование системы и анализ производительности.

- Выполнить сравнительный анализ с существующими решениями.

- Провести организационно-экономическую оценку проекта.

- Разработать документацию и инструкции по развертыванию.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

4.1 Функциональные требования

Система должна обеспечивать:

- Автоматическое распознавание государственных номерных знаков транспортных средств на изображениях с камер.

- Управление парковочными сессиями — начало, завершение, расчет стоимости, биллинг.

- Асинхронную обработку фоновых задач — уведомления, генерация отчетов, синхронизация с датчиками.

- Предоставление REST API для интеграции с внешними системами.

- Ведение журнала аудита действий пользователей.

- Аутентификацию и авторизацию пользователей на основе JWT-токенов.

4.2 Нефункциональные требования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Точность детекции номерных знаков | не менее 80% |
| Точность распознавания номерных знаков | не менее 85% |
| Время ответа API при нагрузке до 100 пользователей | не более 500 мс |
| Время обработки одного изображения | не более 2 с |
| Количество одновременных пользователей | не менее 100 |
| Масштабируемость | горизонтальная, за счет микросервисной архитектуры |
| Отказоустойчивость | повтор задач при сбоях, репликация БД |

4.3 Технологический стек

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Язык программирования | Python 3.10+ | Основной язык разработки |
| Веб-фреймворк | FastAPI | Создание REST API |
| Компьютерное зрение | OpenCV | Детекция номерных знаков (каскады Хаара) |
| OCR | EasyOCR | Распознавание символов |
| Асинхронная обработка | Celery | Выполнение фоновых задач |
| Брокер сообщений | Redis | Очереди задач, кэширование |
| СУБД | PostgreSQL | Хранение данных |
| ORM | SQLAlchemy | Взаимодействие с БД |
| Контейнеризация | Docker, Docker Compose | Развертывание и изоляция |
| Аутентификация | JWT (python-jose) | Защита API |
| Хеширование паролей | hashlib (SHA-256) | Хранение паролей (для разработки) |

5. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

Система построена по микросервисному принципу и включает следующие компоненты:

5.1 Компоненты системы

- API-шлюз (FastAPI) — обеспечивает взаимодействие с внешними системами через REST API, выполняет аутентификацию и авторизацию.

- Модуль распознавания номерных знаков — выполняет детекцию и распознавание ГНЗ на изображениях с камер.

- Модуль управления парковочными сессиями — управляет жизненным циклом сессий, расчетом стоимости и биллингом.

- Система асинхронной обработки задач (Celery) — обеспечивает выполнение фоновых задач.

- База данных (PostgreSQL) — хранит информацию о пользователях, ТС, местах, тарифах, сессиях и транзакциях.

- Брокер сообщений (Redis) — используется для очередей задач Celery и кэширования.

5.2 Схема взаимодействия

[Камера] → [API /camera/entry] → [Celery: process_entry_camera]

↓

[LicensePlateRecognizer]

↓

[Создание ParkingSession]

↓

[PostgreSQL]

↓

[Ответ клиенту через API]

5.3 Схема данных

Основные сущности:

- User — пользователь системы (email, пароль, ФИО, роль).

- Vehicle — транспортное средство (номер, марка, модель, владелец).

- ParkingSpot — парковочное место (секция, номер, статус).

- Tariff — тариф (цена за минуту, максимальная дневная стоимость).

- ParkingSession — парковочная сессия (автомобиль, место, время, стоимость).

- Transaction — транзакция (сессия, сумма, статус).

- PaymentMethod — способ оплаты (токен, последние 4 цифры).

- AuditLog — журнал аудита.

6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Модуль распознавания номерных знаков

Детекция выполняется с помощью каскада Хаара, предварительно обученного на российских номерных знаках. Предобработка включает:

- преобразование в оттенки серого;

- улучшение контраста (CLAHE);

- адаптивную бинаризацию;

- шумоподавление.

Распознавание выполняется с помощью EasyOCR с поддержкой русского и английского языков.

Постобработка реализована в методе _correct_plate_text(), который:

- приводит символы к верхнему регистру;

- удаляет недопустимые символы;

- заменяет часто путаемые символы (A→А, B→В, O→О, I→1 и т.д.).

Валидация выполняется с использованием гибкого подхода: допускается длина 8–9 символов, первый символ — буква.

6.2 Асинхронная обработка задач

Настроены следующие периодические задачи:

| Задача | Расписание | Назначение |
| --- | --- | --- |
| check_expiring_sessions | каждую минуту | Проверка истекающих сессий |
| generate_daily_report | в 2:00 | Генерация ежедневного отчета |
| sync_sensor_data | каждые 5 минут | Синхронизация с датчиками |
| cleanup_stale_sessions | каждый час | Очистка устаревших сессий |

Задачи маршрутизируются по очередям: default, reports, notifications, recognition.

6.3 Безопасность

- JWT-аутентификация — время жизни токена 60 минут.

- Валидация данных — Pydantic-схемы.

- Хеширование паролей — SHA-256 (для разработки, рекомендуется bcrypt для продакшена).

- Соответствие 152-ФЗ — локализация данных, минимизация, журналирование.

- CORS-политика — ограничение доступа с доверенных доменов.

6.4 Отказоустойчивость

- Retries — до 2–3 повторных попыток выполнения задач.

- task_acks_late — подтверждение задачи после выполнения.

- task_reject_on_worker_lost — перераспределение задач при сбое воркера.

- Репликация PostgreSQL — резервное копирование и восстановление.

- Persistence Redis — сохранение задач при перезапуске.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

7.1 Точность распознавания

| Условия съемки | Точность детекции | Точность распознавания (с постобработкой) |
| --- | --- | --- |
| Хорошее освещение | 96,0% | 97,4% |
| Умеренное освещение | 88,0% | 92,4% |
| Слабое освещение | 78,0% | 85,9% |
| Дождь/снег | 76,0% | 84,2% |
| Среднее | 88,0% | 92,7% |

7.2 Производительность API

| Нагрузка | /parking/start | /parking/end |
| --- | --- | --- |
| 10 пользователей | 85 мс | 92 мс |
| 50 пользователей | 150 мс | 160 мс |
| 100 пользователей | 220 мс | 235 мс |
| 500 пользователей | 580 мс | 620 мс |

7.3 Производительность Celery-задач

| Задача | Среднее время | Максимальное время |
| --- | --- | --- |
| process_entry_camera | 1,2 с | 3,5 с |
| check_expiring_sessions | 2,3 с | 5,1 с |
| generate_daily_report | 8,7 с | 15,2 с |
| sync_sensor_data | 1,8 с | 4,3 с |
| cleanup_stale_sessions | 3,5 с | 7,8 с |

7.4 Масштабируемость

| Число воркеров | Среднее время обработки | Отказы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2,45 с | 18% |
| 2 | 1,35 с | 5% |
| 4 | 0,82 с | 0,2% |
| 8 | 0,45 с | 0% |

8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

8.1 Совокупная стоимость владения (TCO)

| Статья затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| Фонд оплаты труда (9 недель, 5 специалистов) | 2 677 500 |
| Инфраструктура (3 месяца) | 28 500 |
| Оборудование (камеры, сервер) | 150 000 |
| Лицензии (open-source) | 0 |
| Итого на разработку | 2 856 000 |
| Ежегодная эксплуатация | 1 689 500 |

8.2 Экономический эффект

Для парковки на 200 мест с загрузкой 70% и средним чеком 300 руб.:

- Годовая выручка: 45,99 млн руб.

- Повышение пропускной способности на 5%: +2,3 млн руб./год

- Сокращение потерь от ошибок на 3%: +1,38 млн руб./год

- Сокращение штата на 2 оператора: +1,2 млн руб./год

- Общий эффект: до 4,88 млн руб./год

- Срок окупаемости: ~11 месяцев

9. РАЗВЕРТЫВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9.1 Минимальные требования

- ОС: Ubuntu 20.04/22.04 или Windows 10/11 (WSL2)

- Процессор: 2 ядра, 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 4 ядра, 8 ГБ)

- Диск: 20 ГБ

- Docker и Docker Compose

- Python 3.10+ (для локальной разработки)

9.2 Установка с Docker

bash

git clone https://github.com/your-repo/parking-system.git

cd parking-system

docker-compose up -d

docker-compose exec web python -c "from core.database import engine; from models.models import Base; Base.metadata.create_all(engine)"

9.3 Состав контейнеров

| Контейнер | Назначение |
| --- | --- |
| web | FastAPI-приложение |
| celery-worker | Воркер Celery |
| celery-beat | Планировщик задач |
| redis | Брокер сообщений |
| postgres | База данных |

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

- Улучшение точности распознавания — переход на YOLOv8 и PaddleOCR (до 95–97%).

- Внедрение предиктивной аналитики — прогнозирование занятости.

- Разработка мобильного приложения — для водителей.

- Интеграция с системами «Умный город» — обмен данными о свободных местах.

- Масштабирование на несколько парковок — единый центр управления.

- Усиление безопасности — bcrypt, двухфакторная аутентификация.

11. ВЫВОДЫ

В результате выполнения проекта:

- Проведен анализ предметной области и существующих решений.

- Разработана микросервисная архитектура системы управления парковкой.

- Реализован модуль распознавания номерных знаков с постобработкой (точность до 92,7%).

- Создана система асинхронной обработки задач на Celery и Redis.

- Разработана модель данных и REST API.

- Проведено тестирование, подтвердившее работоспособность и производительность.

- Выполнена экономическая оценка, подтвердившая окупаемость за 11 месяцев.

- Разработана документация по развертыванию и эксплуатации.

Система готова к внедрению на парковках малого и среднего масштаба, а также может быть использована как платформа для дальнейших исследований в области компьютерного зрения и распределенных вычислений.

12. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Документ | Назначение |
| --- | --- |
| ИАР | Итоговая аттестационная работа |
| Программа | Программа и техническое задание |
| Листинги | Исходный код ключевых модулей |
| Презентация | Слайды для защиты |
| Доклад | Текст выступления |
| Питч-презентация | Краткая презентация для инвесторов |
| Отзыв | Отзыв руководителя |
| Рецензия | Рецензия внешнего эксперта |
| Пояснительная записка | Настоящий документ |

Разработал: G164

Руководитель:

Дата: «___» ___________ 2026 г.